MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică

Departamentul Inginerie Software și Automatică

Programul de studii: Tehnologia Informației

Lucrare de laborator Nr.5

Disciplina: Internet of Things

Tema: Control funcțional cu metode de reglare automată

A efectuat: Ceban Vitalie, gr. TI-194

A verificat:     Litra Dinu, asist. univ.

Chişinău  2022

Sarcina lucrării:

- Sa se realizeze o aplicatie in baza de MCU care va implementa sisteme de control pentru 
  a) control temperatura sau umeditate cu aplicarea aplicarea metodei de control On-Off cu histeresis cu actionare prin releu
  b) control turatii motor cu aplicarea metodei PID cu un encoder in calitate de sensor, si driver L298 pentru aplicarea puterii la motor.
     NOTA: in p (b) se poate alege si la alt parametru de control, cu constrangerea ca actionarea va fi cu o rezolutie de min 8 biti.

- Set point (valoarea de referinta pentru control) se va seta de la una din surse, la alegere
- un potentiometru 
- doua butoane pentru UP/Down
- sensor encoder
 - keypad
 - interfata serial

- Valoarea de Setpoint si cea Curenta se vor afisa la LCD.

Rezultate

Figura 1.1 Realizarea aplicatiei pentru control temperatura

Figura 2.1 – Realizarea aplicatiei pentru control turatii motor

Figura 2.2 Rezultatul aplicatiei

Figura 2.3 – Rezultatul afisat pe consola

Concluzii:

In urma acestei lucrari de laborator am realizat o aplicatie in baza de MCU care implementeaza sisteme de control pentru 
  a) control temperatura sau umeditate cu aplicarea aplicarea metodei de control On-Off cu histeresis cu actionare prin releu
  b) control turatii motor cu aplicarea metodei PID cu un encoder in calitate de sensor, si driver L298 pentru aplicarea puterii la motor.

Anexe

Anexa A – Listing cod sursă

#include <Arduino.h>

#include <../.pio/libdeps/megaatmega2560/Keypad/src/Keypad.h>

#include <../.pio/libdeps/megaatmega2560/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h>

#include <../.pio/libdeps/megaatmega2560/OneWire/OneWire.h>

#include <../.pio/libdeps/megaatmega2560/DallasTemperature/DallasTemperature.h>

#include <Keypad.h>

#include <stdio.h>

#define RELAY_PIN 12

#define ONE_WIRE_BUS 10

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire)

const byte numRows = 4;

const byte numCols = 4;

static FILE uartout = {0};

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

char keymap[numRows][numCols] =

{

{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}

};

byte rowPins[numRows] = {9, 8, 7, 6};

byte colPins[numCols] = {5, 4, 3, 2};

Keypad myKeypad = Keypad(makeKeymap(keymap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

char command;

float temperature;

int thermostat = 30;

int maxLimit;

int minLimit;

bool isEngine = false;

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 1000;

String tempStr;

String thermostatStr;

String isEngineStr;

void changeTemp(char command);

static int my_putChar(char ch, FILE *stream) {

lcd.print(ch); // change to lcd

return 0;

}

int my_GetChar(FILE *f) {

char keypressed = myKeypad.getKey();

return keypressed ? keypressed : NO_KEY;

}

void setTempLimits(int temp) {

maxLimit = temp + 1;

minLimit = temp - 1;

}

void controlEngine() {

if (isEngine) {

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

} else {

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

}

}

void maintainTemperature(int temp) { // Hysteresis

setTempLimits(temp);

if (temperature >= maxLimit) {

isEngine = true;

} else if (temperature <= minLimit) {

isEngine = false;

}

controlEngine();

}

void changeTemp(char command) {

if (command == NO_KEY) {

return;

} else if (command == '0') {

thermostat--;

} else if (command == '#') {

thermostat++;

}

}

void printTemp() {

unsigned long currentMillis = millis();

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

tempStr = String(temperature) + String((char) 178) + "C";

thermostatStr = String(thermostat) + String((char) 178) + "C";

isEngineStr = String(isEngine);

lcd.clear();

printf("Temp: %s", tempStr.c_str());

lcd.setCursor(0, 1);

printf("Set temp: %s", thermostatStr.c_str());

lcd.setCursor(0, 2);

printf("%s", isEngineStr.c_str());

}

}

void setup() {

fdev_setup_stream (&uartout, my_putChar, my_GetChar, _FDEV_SETUP_RW);

stdin = stdout = &uartout;

Serial.begin(9600);

lcd.init();

lcd.backlight();

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

sensors.begin();

}

void loop() {

// comanda de la tastatura

scanf("%c", &command);

changeTemp(command);

sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures

temperature = sensors.getTempCByIndex(0);

maintainTemperature(thermostat);

printTemp();

}

Anexa B – Listing cod sursă

#include <Arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <../.pio/libdeps/uno/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h>
extern "C" {
#include <../.pio/libdeps/uno/PID_C/src/pid.h>
}

// read rotations of motor
#define ENC1 2

// in1, in2, pwm of motor
#define PWM_PIN 4
#define IN2 5
#define IN1 6

// constants
#define PULSES_PER_ROTATION 110 // pulses per revolution
#define TIME_UNIT_SECONDS 60 // seconds in desired time for minutes 60
#define MILLIS_IN_SEC 1000
#define MEASURING_INTERVAL 100

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

unsigned long displayLast;

// Rpm variables
volatile unsigned int pulses = 0;
unsigned long millisPrev;
double rpm;

// PID
pid_t pid;
double setpoint = 135;
double kp = 1;
double ki = 0;
double kd = 0;
double min = 0;
double max = 40;

static FILE uartout = {0};

static int my_putChar(char ch, FILE *stream) {
    lcd.print(ch);
    return 0;
}

void pulsecount() {
    pulses++;
}

void readRpm() {
    detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC1));
    rpm = ((double) TIME_UNIT_SECONDS * MEASURING_INTERVAL / PULSES_PER_ROTATION) /
          (millis() - millisPrev) * pulses * MILLIS_IN_SEC / MEASURING_INTERVAL;
    millisPrev = millis();
    pulses = 0;
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC1), pulsecount, RISING);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    pinMode(ENC1, INPUT);
    pinMode(PWM_PIN, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN1, OUTPUT);

    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
    analogWrite(PWM_PIN, 255);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC1), pulsecount, RISING);

    fdev_setup_stream (&uartout, my_putChar, NULL, _FDEV_SETUP_RW);
    stdout = &uartout;

    printf("Start");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    printf("rpm: ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    printf("setpoint: ");
    lcd.setCursor(0, 2);
    printf("output: ");

    displayLast = millis();

    pid_init(&pid,
             setpoint,
             kp,
             ki,
             kd,
             min,
             max);
}

void loop() {

    int setSetpoint;

    if (Serial.available() > 0) {
        setSetpoint = Serial.parseInt();

        if (setSetpoint > 0) {
            setpoint = setSetpoint;
        }
    }

    if (millis() - millisPrev >= MEASURING_INTERVAL) {
        readRpm();
        double output = pid_compute(&pid, rpm);
        analogWrite(PWM_PIN, output * 6.375);
    }

    if (millis() - displayLast >= 500) {
        lcd.setCursor(5, 0);
        printf("%f", rpm);
        lcd.setCursor(10, 1);
        printf("%f", setpoint);

        Serial.print("rpm: ");
        Serial.print(rpm);
        Serial.print(" setpoint: ");
                  Serial.print(setpoint);
        	    Serial.println();

        displayLast = millis();
    }
}